## Examen del Curso de Navegación

- ¿Qué describe mejor a una embarcación de recreo?

  - a) Cualquier tipo de embarcación que no sea una canoa.

  - b) Cualquier embarcación fabricada después de 1971.

  - c) Una embarcación fabricada y utilizada principalmente para fines no comerciales.

  - d) Una embarcación utilizada principalmente para fines comerciales.

- ¿Qué tipo de embarcación se mueve principalmente por la acción del viento sobre sus velas?

  - a) Bote de remo.

  - b) Velero.

  - c) Bote de motor.

  - d) PWC (Moto acuática).

- ¿Cuál es el nombre de la parte delantera de una embarcación?

  - a) Popa.

  - b) Babor.

  - c) Proa.

  - d) Estribor.

- ¿Cuál es el término para la parte posterior de una embarcación?

  - a) Proa.

  - b) Popa.

  - c) Babor.

  - d) Estribor.

- ¿Qué lado de la embarcación es "Babor"?

  - a) El lado derecho cuando se mira hacia la proa.

  - b) El lado izquierdo cuando se mira hacia la proa.

  - c) El lado derecho cuando se mira hacia la popa.

  - d) La parte de arriba de la embarcación.

- ¿Qué lado de la embarcación es "Estribor"?

  - a) El lado derecho cuando se mira hacia la proa.

  - b) El lado izquierdo cuando se mira hacia la proa.

  - c) El lado derecho cuando se mira hacia la popa.

  - d) La parte de abajo de la embarcación.

- ¿Cómo se llama la parte superior del costado de una embarcación?

  - a) Quilla.

  - b) Regala (Gunwale).

  - c) Espejo de popa (Transom).

  - d) Casco.

- ¿Qué tipo de casco permite que la embarcación se deslice sobre el agua a altas velocidades?

  - a) Casco de desplazamiento.

  - b) Casco de planeo.

  - c) Casco de fondo redondo.

  - d) Casco de quilla profunda.

- ¿Cuál es la función principal de la placa de capacidad de una embarcación?

  - a) Mostrar el nombre del fabricante.

  - b) Indicar el peso máximo y el número máximo de personas que la embarcación puede llevar con seguridad.

  - c) Indicar la velocidad máxima.

  - d) Mostrar la fecha de fabricación.

- ¿Dónde debe colocarse el número de registro en una embarcación?

  - a) En el espejo de popa.

  - b) En ambos lados de la mitad delantera (proa).

  - c) En la parte superior de la cabina.

  - d) En la quilla.

- ¿Qué es el "Calado" (Draft) de una embarcación?

  - a) La distancia desde la línea de flotación hasta la parte más alta.

  - b) La profundidad mínima de agua necesaria para que la embarcación flote.

  - c) El ancho máximo de la embarcación.

  - d) El peso total de la embarcación.

- ¿Qué tipo de motor se monta generalmente en el exterior del espejo de popa?

  - a) Motor intraborda.

  - b) Motor fueraborda.

  - c) Motor de propulsión a chorro.

  - d) Motor diésel.

- ¿Qué equipo es obligatorio llevar en todas las embarcaciones de recreo para emergencias de hundimiento?

  - a) Una radio VHF.

  - b) Dispositivos de Flotación Personal (PFD) para cada persona a bordo.

  - c) Un GPS.

  - d) Una linterna estroboscópica.

- ¿Cuál es un requisito para los PFD (Chalecos Salvavidas)?

  - a) Deben ser de color azul oscuro.

  - b) Deben estar aprobados por la Guardia Costera de los EE. UU.

  - c) Deben tener al menos 10 años de antigüedad.

  - d) Deben guardarse en cajas cerradas con llave.

- ¿Qué clase de extintor de incendios se requiere para incendios de líquidos inflamables (gasolina, aceite)?

  - a) Clase A.

  - b) Clase B.

  - c) Clase C.

  - d) Clase D.

- ¿Qué dispositivo ayuda a ventilar los vapores de gasolina del compartimiento del motor?

  - a) Un ventilador eléctrico (Blower).

  - b) Una bomba de achique.

  - c) Un silbato.

  - d) Un ancla.

- ¿Qué luces de navegación deben mostrar las embarcaciones de motor durante la noche?

  - a) Luces rojas en ambos lados.

  - b) Una luz roja en babor, una verde en estribor y una blanca de todo horizonte.

  - c) Solo una luz blanca intermitente.

  - d) Luces azules y amarillas.

- ¿Cuál es la función de una señal acústica (pito o campana)?

  - a) Para atraer peces.

  - b) Para advertir a otras embarcaciones de su presencia o intenciones en condiciones de poca visibilidad.

  - c) Para anunciar la llegada al puerto.

  - d) Para comunicarse con el muelle.

- ¿Qué indica una boya con franjas verticales rojas y blancas?

  - a) Peligro inminente.

  - b) Aguas seguras (Mid-channel).

  - c) Zona de natación.

  - d) Obstrucción submarina.

- Según las Reglas de Navegación, ¿qué debe hacer una embarcación que es "cedente de paso"?

  - a) Mantener su curso y velocidad.

  - b) Tomar una acción temprana y sustancial para mantenerse alejada de la otra embarcación.

  - c) Aumentar la velocidad para pasar rápido.

  - d) Detener el motor de inmediato.

- ¿Qué debe hacer una embarcación "privilegiada" (stand-on)?

  - a) Cambiar de dirección inmediatamente.

  - b) Mantener su curso y velocidad a menos que sea evidente que la otra embarcación no está cediendo el paso.

  - c) Tocar la bocina continuamente.

  - d) Dar la vuelta completa.

- Cuando dos embarcaciones de motor se encuentran de frente, ¿qué deben hacer?

  - a) Ambas deben girar a babor (izquierda).

  - b) Ambas deben girar a estribor (derecha) para pasar por el lado de babor de la otra.

  - c) La más pequeña debe detenerse.

  - d) La más rápida tiene la preferencia.

- ¿Quién tiene la preferencia de paso: un velero bajo vela o una embarcación de motor?

  - a) La embarcación de motor siempre.

  - b) El velero, a menos que esté adelantando a la embarcación de motor.

  - c) El que vaya por el lado derecho.

  - d) Depende del tamaño de las velas.

- ¿Cuál es el color de las boyas que marcan el lado derecho de un canal cuando se regresa del mar?

  - a) Verde.

  - b) Rojo.

  - c) Amarillo.

  - d) Negro.

- ¿Qué frase ayuda a recordar los colores de las boyas al entrar a puerto?

  - a) "Verde a la derecha al volver".

  - b) "Rojo a la derecha al volver" (Red Right Returning).

  - c) "Blanco a la izquierda siempre".

  - d) "Azul al sur".

- ¿Qué indica una boya blanca con un diamante naranja?

  - a) Zona de velocidad limitada.

  - b) Peligro (rocas, naufragio).

  - c) Información general.

  - d) Área prohibida.

- ¿Qué indica una boya blanca con un círculo naranja?

  - a) Peligro.

  - b) Operaciones restringidas (ej. Límite de velocidad).

  - c) Área prohibida.

  - d) Amarre de botes.

- ¿Cuál es el principal peligro de consumir alcohol mientras se navega?

  - a) Aumenta la velocidad de la embarcación.

  - b) Afecta el juicio, el equilibrio y el tiempo de reacción.

  - c) Mejora la visión nocturna.

  - d) Ayuda a mantener el calor corporal.

- ¿Qué sucede si un operador se niega a realizar una prueba de sobriedad?

  - a) No pasa nada.

  - b) Se le da una advertencia verbal.

  - c) Puede perder sus privilegios de navegación y enfrentar multas.

  - d) Debe pagar una pequeña propina.

- ¿A qué distancia mínima deben mantenerse las embarcaciones de una bandera de buceo ("Diver Down")?

  - a) 10 pies.

  - b) 50 pies.

  - c) 100 pies (en aguas abiertas generalmente más).

  - d) 500 pies.

- ¿Qué debe hacer si alguien cae al agua (Hombre al agua)?

  - a) Seguir navegando y llamar a la policía.

  - b) Girar la popa (y la hélice) lejos de la persona y lanzarle un dispositivo de flotación.

  - c) Tirarse al agua de inmediato sin chaleco.

  - d) Aumentar la velocidad para buscar ayuda.

- ¿Cuál es el peligro del Monóxido de Carbono (CO)?

  - a) Es un gas visible y con olor a flores.

  - b) Es un gas incoloro, inodoro y altamente tóxico producido por los motores.

  - c) Ayuda a respirar mejor en el mar.

  - d) Solo se encuentra en los veleros.

- ¿Qué debe hacer antes de llenar el tanque de gasolina en un muelle?

  - a) Dejar el motor encendido.

  - b) Apagar el motor y cerrar todas las escotillas y puertas.

  - c) Encender un cigarrillo para relajarse.

  - d) Mantener el radio a todo volumen.

- ¿Cuál es la causa principal de la mayoría de los accidentes fatales en embarcaciones?

  - a) Rayos.

  - b) Incendios.

  - c) Ahogamiento por no usar PFD tras caídas o vuelcos.

  - d) Ataques de tiburones.

- ¿Qué factor meteorológico es más peligroso para un navegante?

  - a) El sol brillante.

  - b) Cambios repentinos en el viento y nubes oscuras (tormentas).

  - c) La marea baja.

  - d) La brisa suave.

- ¿Cómo se debe acercar una embarcación a un muelle para atracar?

  - a) A máxima velocidad.

  - b) Contra el viento o la corriente (lo que sea más fuerte) para un mejor control.

  - c) A favor del viento siempre.

  - d) De popa primero sin mirar.

- ¿Qué es el "Corte de seguridad del motor" (Engine Cut-Off Switch)?

  - a) Un interruptor para encender las luces.

  - b) Un dispositivo que apaga el motor si el operador cae por la borda.

  - c) Un botón para aumentar la potencia.

  - d) El control del aire acondicionado.

- ¿Qué documento debe llevarse a bordo siempre que la embarcación esté operando?

  - a) El certificado de título original.

  - b) El certificado de número de registro (original o copia según la ley).

  - c) El manual del motor.

  - d) Un mapa de carreteras.

- ¿Qué edad mínima se requiere en muchos estados para operar una PWC (Moto acuática) sin supervisión?

  - a) 8 años.

  - b) 10 años.

  - c) 14 o 16 años (varía por estado, pero suele ser la respuesta estándar en exámenes).

  - d) 21 años.

- ¿A qué hora está generalmente prohibido operar una PWC?

  - a) Al mediodía.

  - b) Entre la puesta del sol y la salida del sol (noche).

  - c) Durante la mañana.

  - d) Cuando hay otros botes cerca.

- ¿Qué es necesario para que una PWC pueda girar?

  - a) Apagar el motor.

  - b) Tener potencia (aceleración). Si se suelta el acelerador, se pierde el control de dirección.

  - c) Bajar un ancla.

  - d) Moverse hacia la parte trasera.

- ¿Qué equipo adicional debe llevar una embarcación que remolca a un esquiador?

  - a) Un segundo motor.

  - b) Un observador competente o un espejo retrovisor de gran angular (según la ley estatal).

  - c) Una caña de pescar.

  - d) Luces de discoteca.

- ¿Qué indica una bandera roja con una franja blanca diagonal?

  - a) Barco en peligro.

  - b) Buceador en el agua (Bandera de buceo recreativa).

  - c) Área de carreras.

  - d) Fin de la zona navegable.

- ¿Cuál es la mejor manera de prevenir la propagación de especies acuáticas invasoras (como el mejillón cebra)?

  - a) Pintar el bote de colores brillantes.

  - b) Lavar, drenar y secar el bote y el equipo antes de ir a otro cuerpo de agua.

  - c) Navegar solo en agua salada.

  - d) Dejar el agua acumulada en la sentina.

- ¿Qué debe hacer si su embarcación se vuelca?

  - a) Tratar de nadar hacia la orilla aunque esté lejos.

  - b) Quedarse con la embarcación (flotar sobre ella o agarrarse).

  - c) Quitarse el chaleco salvavidas para nadar mejor.

  - d) Gritar hasta quedarse sin aliento.

- ¿Qué tipo de extintor debe llevar una embarcación de menos de 26 pies?

  - a) Al menos uno de Clase B-I.

  - b) Al menos tres de Clase A.

  - c) Ninguno.

  - d) Uno de Clase D.

- ¿Dónde se encuentra la línea de "Estribor"?

  - a) A la izquierda.

  - b) A la derecha.

  - c) Al frente.

  - d) Atrás.

- ¿Qué información se encuentra en el Título de una embarcación?

  - a) El historial de pesca del dueño.

  - b) Prueba de propiedad de la embarcación.

  - c) El menú del puerto.

  - d) Las reglas de etiqueta.

- ¿Qué es un "Plan de Flotación" (Float Plan)?

  - a) Un dibujo del bote.

  - b) Un documento dejado en tierra con detalles del viaje y personas a bordo.

  - c) El manual de instrucciones del ancla.

  - d) Una receta de comida marina.

- ¿Qué tipo de ancla es más común para embarcaciones pequeñas?

  - a) Ancla de cemento.

  - b) Ancla tipo Danforth o de arado.

  - c) Un bloque de madera.

  - d) Una cadena simple.

- ¿Qué debe hacer si se encuentra en condiciones de niebla densa?

  - a) Aumentar la velocidad para salir rápido.

  - b) Reducir la velocidad a la mínima necesaria para mantener el rumbo y emitir señales sonoras.

  - c) Apagar todas las luces.

  - d) Anclar en medio del canal.

- ¿Cuál es el propósito de las señales visuales de socorro (VDS)?

  - a) Para iluminar la cubierta en fiestas.

  - b) Para pedir ayuda en caso de emergencia.

  - c) Para asustar a las aves.

  - d) Para marcar el final de una carrera.

- ¿Qué es la "Hipotermia"?

  - a) Un exceso de energía.

  - b) Una pérdida peligrosa de calor corporal por exposición al agua o aire frío.

  - c) Una alergia al pescado.

  - d) Una técnica de buceo.

- ¿Cuál es la regla de oro para el mantenimiento del motor?

  - a) Nunca cambiar el aceite.

  - b) Seguir el programa de mantenimiento del fabricante.

  - c) Usar gasolina con mucho etanol.

  - d) Solo revisarlo cuando se rompa.

- ¿Qué indica una luz blanca visible desde todas las direcciones en una embarcación de motor de menos de 39.4 pies?

  - a) Que la embarcación está pescando.

  - b) Que la embarcación está anclada o navegando (según el contexto de otras luces).

  - c) Que es un barco de policía.

  - d) Que el barco está hundiéndose.

- ¿Cómo se llama la cuerda o cadena conectada al ancla?

  - a) Cabo de ancla (Rode).

  - b) Cordón.

  - c) Hilo.

  - d) Escota.

- ¿A qué lado debe dejar una boya roja al navegar hacia aguas arriba (hacia la fuente)?

  - a) Babor.

  - b) Estribor (Derecha).

  - c) Detrás.

  - d) Por debajo.

- ¿Qué significa "Navegación por estima" (Dead Reckoning)?

  - a) Adivinar dónde se está.

  - b) Calcular la posición actual basada en una posición anterior, velocidad y tiempo.

  - c) Usar solo el GPS.

  - d) Preguntar a otros navegantes.

- ¿Qué es el "Escobén" (Hawsepipe)?

  - a) Una parte del motor.

  - b) El orificio por donde pasa la cadena del ancla.

  - c) Un tipo de remo.

  - d) Una ventana.

- ¿Cuál es el efecto de la corriente en la maniobrabilidad?

  - a) No tiene efecto.

  - b) Puede desviar la embarcación de su curso planeado.

  - c) Siempre ayuda a ir más rápido.

  - d) Solo afecta a los veleros.

- ¿Qué es un "Nudo" en términos de velocidad náutica?

  - a) Una milla terrestre por hora.

  - b) Una milla náutica por hora.

  - c) Diez kilómetros por hora.

  - d) La longitud de una cuerda.

- ¿Cuántos pies tiene una milla náutica aproximadamente?

  - a) 5,280 pies.

  - b) 6,076 pies.

  - c) 3,000 pies.

  - d) 10,000 pies.

- ¿Qué es el "Francobordo" (Freeboard)?

  - a) La parte del barco bajo el agua.

  - b) La distancia desde la línea de flotación hasta la cubierta o regala.

  - c) El costo de estacionar el barco.

  - d) Un tipo de vela.

- ¿Cuál es el uso de un "Bichero" (Boat hook)?

  - a) Para pescar tiburones.

  - b) Para ayudar a atracar o recuperar objetos del agua.

  - c) Para limpiar el motor.

  - d) Como remo de emergencia.

- ¿Qué tipo de embarcación tiene prioridad en un canal estrecho?

  - a) La más pequeña y ágil.

  - b) Una embarcación grande que solo puede navegar con seguridad dentro del canal.

  - c) El que vaya más rápido.

  - d) Cualquiera que use remos.

- ¿Qué debe hacer si ve una luz verde y una blanca en la noche?

  - a) Se acerca a un velero por babor.

  - b) Se acerca al lado de estribor de una embarcación de motor.

  - c) Se acerca a un barco anclado.

  - d) Debe detenerse inmediatamente.

- ¿Qué significa "Estar al garete" (Adrift)?

  - a) Estar bien amarrado.

  - b) Estar sin control, moviéndose solo por el viento o corriente.

  - c) Estar navegando a vela.

  - d) Estar hundido.

- ¿Cuál es la función del "Arraigo" (Cleat)?

  - a) Medir la profundidad.

  - b) Asegurar las cuerdas (cabos) de amarre.

  - c) Decorar la proa.

  - d) Servir de asiento.

- ¿Qué es el "Pantoque" (Bilge)?

  - a) La parte más alta del mástil.

  - b) La parte más baja del interior del casco donde se acumula el agua.

  - c) El timón.

  - d) La cabina del capitán.

- ¿Para qué sirve una "Bomba de achique" (Bilge pump)?

  - a) Para inflar los chalecos.

  - b) Para sacar el agua que se acumula en el pantoque.

  - c) Para dar presión a la ducha.

  - d) Para enfriar el motor.

- ¿Qué es un "Waypoints" en navegación GPS?

  - a) Un tipo de pez.

  - b) Coordenadas geográficas grabadas para marcar una posición o ruta.

  - c) El nombre de un fabricante de botes.

  - d) Una señal de tráfico marítimo.

- ¿Qué es "Abatir" (Leeway)?

  - a) Ir muy rápido.

  - b) El movimiento lateral de una embarcación causado por el viento.

  - c) Anclar correctamente.

  - d) Limpiar el casco.

- ¿Cuál es el propósito de un "Ánodo de sacrificio"?

  - a) Como amuleto de buena suerte.

  - b) Para proteger las partes metálicas del motor de la corrosión galvánica.

  - c) Para pesar más el bote.

  - d) Para mejorar la estética.

- ¿Qué significa "Trim" en una embarcación de motor?

  - a) El color de la pintura.

  - b) El ángulo del motor respecto al espejo de popa para nivelar la embarcación.

  - c) Cortar el césped del muelle.

  - d) La limpieza de las velas.

- ¿Qué es el "Paso" (Pitch) de una hélice?

  - a) El diámetro de la hélice.

  - b) La distancia teórica que avanza la hélice en una revolución completa.

  - c) El material de la hélice.

  - d) La velocidad de rotación.

- ¿Qué debe hacer si su motor se incendia?

  - a) Abrir la tapa del motor para ver mejor.

  - b) Cortar el suministro de combustible y usar el extintor.

  - c) Echarle gasolina para apagarlo.

  - d) Nadar lejos y dejar el bote solo.

- ¿Qué es un "Aparato de gobierno" (Steering gear)?

  - a) El GPS.

  - b) El sistema que conecta el volante con el timón o motor.

  - c) La cocina del barco.

  - d) El equipo de pesca.

- ¿Qué indica una boya con franjas horizontales rojas y verdes?

  - a) Una bifurcación en el canal; el color de arriba indica el canal preferido.

  - b) Zona de peligro absoluto.

  - c) Estacionamiento para botes.

  - d) Área de esquí acuático.

- ¿Qué es la "Manga" (Beam) de una embarcación?

  - a) El largo total.

  - b) El ancho máximo de la embarcación.

  - c) Un tipo de motor.

  - d) La profundidad del agua.

- ¿Qué es la "Estanqueidad"?

  - a) El color del agua.

  - b) La capacidad de un casco o estructura para evitar que entre agua.

  - c) Un tipo de pez.

  - d) La velocidad del viento.

- ¿Qué es un "Defensa" (Fender)?

  - a) Un abogado marítimo.

  - b) Un cojín o parachoques para proteger el casco contra el muelle u otros botes.

  - c) El parachoques de un auto.

  - d) Una luz de navegación.

- ¿Qué es "Bornear" (Swinging)?

  - a) Bailar en cubierta.

  - b) El giro de una embarcación anclada alrededor de su ancla por viento o corriente.

  - c) Pescar con red.

  - d) Cambiar de capitán.

- ¿Cuál es la función del "Espejo de popa" (Transom)?

  - a) Reflejar la luz del sol.

  - b) La parte plana de la popa donde se suelen montar los motores fueraborda.

  - c) Servir de ventana al mar.

  - d) Sujetar el mástil.

- ¿Qué es la "Escora" (Heel)?

  - a) La parte trasera del pie.

  - b) La inclinación lateral de una embarcación, común en veleros.

  - c) Un tipo de ancla.

  - d) La velocidad máxima.

- ¿Qué es un "Bichero" o "Boathook"?

  - a) Un dispositivo para atrapar peces.

  - b) Una vara con punta y gancho para ayudar en el atraque.

  - c) Un tipo de nudo.

  - d) Una parte del timón.